# 整机TLM功耗面积与时间分项

用原预算定位各模块的优化空间

片上能量主要来自共享数字MAC和FFN计数器；面积主要在计数器、共享SRAM及MAC。FFN随机源与比较器在原账本里多为合并计价，数制转换也有尚未独立报价的部分。本报告按原记录拆分，保留这些边界。

| 原整机锚点 | 三seed平均结果 |
| --- | --- |
| 模型与任务 | Qwen3-4B后训练形状；36层；B1；2K；1个decode token |
| 资源与算法 | 500MHz目标；32×64×64 SC；2048 MAC/拍；GU64/NL128 |
| Attention | 摘要筛选＋准确Softmax＋PV系统采样；未启用Ising |
| 时间 | 57.445385 ms/token |
| 已价片上能量与功率 | 144.5447 mJ/token；2.516212 W |
| 已价面积 | 原值192.7388 mm²；×0.81后156.1185 mm² |

# 总括占比

| 片上类别 | mJ/token | 平均W | 能量占比 | 55nm面积 mm² | 面积占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FFN计数与恢复 | 50.187 | 0.873641 | 34.72% | 63.1281 | 40.44% |
| 共享普通数字MAC | 69.532 | 1.210401 | 48.10% | 34.0462 | 21.81% |
| PV累加器 | 0.780 | 0.013575 | 0.54% | 0.4640 | 0.30% |
| 所有片上SRAM和缓冲 | 21.304 | 0.370857 | 14.74% | 58.1864 | 37.27% |
| FFN随机前端和NL端点 | 1.557 | 0.027101 | 1.08% | 0.1595 | 0.10% |
| Attention随机端点 | 1.163 | 0.020249 | 0.80% | 0.1253 | 0.08% |
| sigmoid与其余向量代理 | 0.022 | 0.000388 | 0.02% | 0.0089 | 0.01% |

占比的分母是已计价片上小计；同一TPOT下，平均功率占比等于能量占比。面积按共享硬件计一次，不按36层复制。未定价部分不因此成为零成本。

外存另有旧粗预算6.166W，加总约8.682W。它使用64pJ/B＋50mW背景，约占该条件总能量71.0%，不是有效HBM功率标定。

# 二 原计价账本的全部模块

以下14行能量与已价面积闭合到第一页小计。raw面积保留原值，55nm等效只乘0.81一次。最后一行没有独立面积价，不写为实际零面积。

| 物理计价模块 | mJ/token | 平均W | 片上占比 | raw面积 mm² | 55nm面积 mm² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FFN权重门控／符号／对齐／计数 | 48.158121 | 0.83832881 | 33.3171% | 76.30387 | 61.80614 |
| FFN公共系数与数值恢复 | 1.812209 | 0.03154665 | 1.2537% | 1.37858 | 1.11665 |
| 共享数字MAC阵列 | 69.531976 | 1.21040143 | 48.1041% | 42.03233 | 34.04619 |
| PV向量累加器 | 0.779826 | 0.01357509 | 0.5395% | 0.57287 | 0.46402 |
| FFN跨tile宽部分和 | 0.216305 | 0.00376540 | 0.1496% | 0.25349 | 0.20532 |
| 共享SRAM 8MiB | 5.190836 | 0.09036124 | 3.5912% | 68.04730 | 55.11832 |
| FFN驻留权重SRAM | 2.375166 | 0.04134651 | 1.6432% | 2.12648 | 1.72245 |
| 数字本地operand与激活缓冲 | 5.683186 | 0.09893198 | 3.9318% | 0.59807 | 0.48444 |
| DMA响应缓冲 | 8.054833 | 0.14021724 | 5.5726% | 1.06324 | 0.86122 |
| FFN入口随机源＋比较器 | 0.007618 | 0.00013262 | 0.0053% | 0.00364 | 0.00295 |
| FFN非线性随机源＋比较器 | 1.549196 | 0.02696815 | 1.0718% | 0.19332 | 0.15659 |
| Attention随机端点 | 1.163188 | 0.02024859 | 0.8047% | 0.15465 | 0.12527 |
| FFN和筛选器sigmoid表 | 0.001090 | 0.00001898 | 0.0008% | 0.01100 | 0.00891 |
| 其他向量和非线性代理 | 0.021188 | 0.00036885 | 0.0147% | 未独立价 | 未独立价 |

# 怎样理解这张表

计数器一行包括权重门控、符号、档位对齐、归约和时间累计；不能再给这些操作加一套相同单价。恢复核为旧组合核代理，跨tile宽累加另列。

输入前端已包括LFSR、64路比较和分发；非线性10个Bivium端点已包括比较器。没有匹配的内部分项数据，无法把每个合并价格精确拆成“纯随机源”和“纯比较器”。

普通MAC包括QKV、O、候选QK、摘要打分及lm_head。PV加法单独收费，其他向量功能只保留旧动作代理；RMSNorm、RoPE、exp和倒数没有完整同工艺阵列PPA。

SRAM四行是不同物理存储，允许分别收费。共享SRAM不能重新按FFN、Attention各加一遍；同一权重经过DMA响应缓冲和本地阵列也不能只计其中一次。

# 三 FFN随机计算的具体边界

| 步骤 | 已有费用或缺项 | 记录忙时ms |
| --- | --- | --- |
| x固定四档编码 | 独立PPA缺失；92,160值 | 0.008640 |
| 共享随机门限与64比较器 | 0.007618mJ；已含入口随机源和分发 | 与GU采样重叠 |
| Wg/Wu采样及计数 | 合并计数核分担；64次采样 | 2.131200 |
| g/u编码与sigmoid等 | 部分LUT已计；编码／符号指数独立PPA缺 | 0.120384 |
| 非线性随机源及比较 | 10端点约1.549196mJ；200路覆盖192路 | 与Wd采样重叠 |
| 三路AND直接送Wd | AND控制未独立闭合；Wd计数已计；128次采样 | 5.800320 |
| 权重与系数编程 | SRAM按装载与保持收费；并行外围未价 | 6.617088 |
| 旧归约与系数恢复宏 | 恢复代理约1.812209mJ；避免重复七桶费用 | 3.309696 |
| 最终宽定点转BF16 | 92,160值；独立转换功耗面积未价 | 0.011664 |

忙时是服务预约量，GU随机门限与计数、非线性随机源与Wd使用同一采样时段；编程也可能与计算重叠，不能把上表逐项相加成FFN总时间。FFN全阶段实际约25.210ms，包含供数等待。

# 权重存储和中间结果

原FFN权重固定W8，两个本地权重bank合计256KiB；只按权重编程写入与保持计价，没有按64／128拍反复收普通SRAM完整读取费。定制CIM全并行读出、节点负载与广播驱动仍未计价。新双随机W侧SNG不属于本锚点。

g/u恢复后再进行P8编码，sigmoid由真实g的signed8驱动；三路AND形成比特流直接进入Wd，最终输出才宽累加、舍入回BF16。不能用sigmoid表这一行的小能量代表完整随机非线性。

# 时间模型和能量模型有一处边界尚未统一

能量后处理已采用合并计数器并排除重复七桶归约；原时序仍保留旧SC_bucket_shift_reduce和系数恢复宏。因此恢复忙时不能拿来追加七套计数电路面积。本报告保持旧值，不把尚未执行的集成优化算成收益。

# 数制转换的缺项

数字矩阵输出另有313,344次FP32→BF16，忙时0.059904ms。它与FFN最终92,160次宽定点→BF16合计约0.071568ms，已在时间表里，却没有独立能耗面积报价；x及g/u编码也有类似缺口。

# 四 Attention各环节与共享数字MAC

QKV和O投影仍用普通数字MAC。当前筛选是摘要点积、max4归一化、sigmoid概率保留与固定预算修整，不是耦合p-bit网络退火；之后准确Softmax，再用PV系统采样和GQA地址并集读V。

| 功能 | MAC次数 | 有效计算增量mJ |
| --- | --- | --- |
| QKV投影 | 566,231,040 | 2.791708 |
| O投影 | 377,487,360 | 1.861139 |
| lm_head | 388,956,160 | 1.917684 |
| 候选QK点积 | 75,497,472 | 0.372228 |
| Q与K摘要点积 | 18,874,368 | 0.093057 |

这五项合计1,427,046,400次MAC，只解释约7.035814mJ的有效动作增量。共享MAC账目余下62.496162mJ是背景动态和漏电，其中背景动态也包含工作期间基底。MAC利用率约2.426%。不能把全部69.532mJ都归为Attention投影计算。

| 环节 | 服务忙时ms | 费用归属 |
| --- | --- | --- |
| Attention QKV投影算术 | 0.626688 | 共享MAC |
| Attention O投影算术 | 0.414720 | 共享MAC |
| RoPE算术 | 0.017280 | 旧向量代理／共享资源 |
| 摘要筛选算术 | 0.195840 | 旧向量代理／共享资源 |
| K读入与片存搬运 | 4.401483 | 外存粗预算＋SRAM |
| QK打分与缩放 | 0.103055 | 共享MAC |
| 准确Softmax含输入输出SRAM | 0.223488 | 旧向量代理／共享资源 |
| PV采样选址与GQA合并 | 0.181525 | 随机端点及控制／共享存储 |
| V外存读取 片存装载与广播 | 1.800340 | 外存粗预算＋SRAM |
| V选择累加与平均 | 0.596304 | PV累加器 |
| Attention随机服务真实响应 | 0.008640 | 随机端点及控制／共享存储 |

服务忙时跨行可重叠；准确Softmax的exp／倒数仍用旧向量与非线性单价，部分筛选／选址控制没有独立PPA。不能从旧代理成本很小推断实电路同样小。

Ising Softmax：本锚点未启用，因此没有可从2.516W里拆出的Ising占比。新阈值库、赢家／合法拒绝与随机前端应作为单独候选接入后再比较；不能把“未启用”写成Ising硬件为零功耗。

# 五 时间与存储究竟限制在哪里

# 可以相加的端到端阶段

| 阶段 | ms/token | 总时间占比 |
| --- | --- | --- |
| FFN含输出转换与残差 | 25.209667 | 43.885% |
| QKV与O投影 | 16.356659 | 28.473% |
| Attention核心 | 8.952024 | 15.584% |
| lm_head与argmax | 6.815673 | 11.865% |
| 其余归一化 RoPE 残差和显式存储 | 0.111362 | 0.194% |

# 不可相加的资源忙时

| 资源 | 忙时ms | 相对TPOT |
| --- | --- | --- |
| 外存DMA总资源 | 39.802997 | 69.29% |
| 共享SRAM fabric | 15.286006 | 26.61% |
| 普通数字MAC总资源 | 1.576103 | 2.74% |

普通MAC忙时远小于投影阶段总时间，说明供数和等待很重要。DMA、SRAM和计算之间存在重叠，上表不是串行时间分解，也不能据此把DMA忙时直接当作不可突破的整机下限。

# 片上SRAM分布

| 物理存储 | 容量KiB |
| --- | --- |
| 共享SRAM | 8192.0 |
| FFN权重双bank | 256.0 |
| 数字本地operand与激活 | 72.0 |
| DMA响应缓冲 | 128.0 |

共享SRAM显式地址空间保留峰值715,008B，约0.682MiB；它不包含独立本地和响应缓冲。8MiB容量与bank／带宽绑定，减少容量不是免费维持原带宽。

# 外存原粗预算的主要来源

| 外存物理读取 | MiB/token | 64pJ/B代理mJ |
| --- | --- | --- |
| weights | 5106.875 | 342.7166 |
| summary_read | 18.000 | 1.2080 |
| K_selected | 82.792 | 5.5561 |
| V_sparse_union | 24.177 | 1.6225 |

# 六 证据强度与下一步优化顺序

# 三个已有门控情景

| 原预算情景 | 片上W | 片上mJ/token |
| --- | --- | --- |
| 新计数器CE 数字CE | 12.7864 | 734.519 |
| 计数器真实ICG 数字CE | 10.0280 | 576.063 |
| 计数器ICG 数字90%空闲动态消除情景 | 2.5162 | 144.545 |

2.516W不是已实测整片：数字门控尚为情景；500MHz按固定电压、每参考拍动态能量向外推，漏电按时间计。原时序没有重新加入这一数字门控情景的唤醒延迟。

# 优化优先级

能量：先看共享MAC背景、FFN计数与恢复、外存单价。应先核对真实门控和HBM，再判断局部电路改进对整机的收益。

面积：优先计数器与共享SRAM；保持位宽、并行度、吞吐和质量口径，不能把OR4或双随机小核直接替代原多档精确核。

时间：先分供数等待与计算忙时。QKV／O阶段耗时约16.36ms，但MAC算术只占其中一小部分；增加MAC数量不一定改善等待。

缺项：补定点编码、宽定点／FP32到BF16、CIM并行外围和控制／CTS。随机源与比较器拆价也必须匹配已集成边界。

# 已有结果和仍用代理的部分

已有：100MHz计数／X8门控、单数字MAC与FP32加、随机端点、8位LUT及SRAM宏表。代理：B4→B7位数比例、旧恢复、宽累加、数字阵列空闲门控与500MHz实现。未闭合：CIM全并行接口／互连／CTS、部分编码转换、有效HBM能量。

# 版本与复算

基线main：787489192ebfcdb61ad72edde406818f450aa3dc

原PR192科学锚点：91f68416acad0e8306b920b1b8ac779f3d24ad98

六个completed摘要原字节SHA、manifest及配置引用已核对；原raw结果SHA只核对封存引用一致，未重新下载大轨迹或门级原件。四配置×三情景复算一致，14模块与阶段时间均闭合。无新PPL、EDA或整机时序执行。

原预算与电路映射说明

原固定资源调度结果

Issue210与本次交付

配套CSV／JSON保留所有逐模块精确值、阶段时间、资源忙时、功能MAC增量、外存事务和未计项；不是把现有完整TLM替换成另一套模型。